操作手册

简介

感谢您选购本公司产品。

■为了确保您的安全，请务必于实际操作前仔细阅读本操作手册并理解其内容。

■请小心保管本手册以便需要时使用。

■如果您将本设备转卖或赠与他人，请将本手册交予新任设备所有者。

■产品责任（PL）法的规定，错误使用或采取非本手册规定操作方法造成人身伤害或财产损失者，本公司概不负责。

符号标识含义[安全注意事项]

危险

：如未遵守使用说明要求，将招致事故并造成死亡或严重伤害。

警告

：如未遵守使用说明要求，可能会招致事故并造成死亡或严重伤害。

注意

：如未遵守使用说明要求，将造成危险或轻微人身伤害或其他财产损失。

：禁止

：必须遵守

・禁止复制本手册部分内容或全文。

・注意，如出现规格变更等，可能出现设备与本手册内容不符的情况。

・如发现本手册存在错误和/或表述不清，请通知本公司。

目录

安全注意事项（请务必阅读该节内容） ···································································· 1

1. 主机操作 ··········································································································· 1

2. 接线操作 ··········································································································· 2

3. 换能器和水温传感器操作 ·················································································· 3

4. TFT LCD面板····································································································· 3

5. 操作注意事项 ···································································································· 4

特性 ·························································································································· 4

基本特性 ··················································································································· 5

显示··························································································································· 6

说明 ·························································································································· 8

1. 主机前视图 ········································································································ 8

2. 主机后视图········································································································· 9

开机/关机 ················································································································ 10

屏幕亮度·················································································································· 10

换能器设置················································································································11

菜单 ························································································································ 12

声纳模式切换 ·········································································································· 13

扫描方向（声纳/底部扫描模式） ············································································ 14

倾斜角度（声纳/底部扫描模式） ············································································ 16

探测范围（声纳/底部扫描模式） ············································································ 18

步进角（声纳/底部扫描模式） ············································································ 19

高速扫描（声纳模式） ··························································································· 19

本船标识（声纳/底部扫描模式） ··········································································· 20

偏心模式（声纳模式） ··························································································· 20

动画视图（声纳/底部扫描模式） ············································································ 21

4分区显示模式（声纳/底部扫描模式） ··································································· 22

显示顺序（4分区显示模式）··················································································· 23

各倾斜角度（声纳模式） ························································································ 24

重叠显示模式（声纳模式） ···················································································· 25

各扫描方向（底部扫描模式） ··············································································· 26

将图像保存至存储卡······························································································ 27

存储卡···················································································································· 28

显示范围 ················································································································ 29

移位（显示范围移位）（声纳模式） ····································································· 30

慢速扫描（声纳模式） ·························································································· 31

灵敏度 ··················································································································· 32

近/远增益（声纳模式）··········································································· 34

近/远增益距离设置（声纳模式） ··································································· 35

标记（声纳模式） ································································································· 35

深度标记（底部扫描/渔探模式） ······································································· 36

显示器切换············································································································· 36

传送速度（渔探模式） ······················································································ 37

A-模式（渔探模式） ·························································································· 38

扩大比（渔探模式） ··························································································· 38

移动扩大位置（渔探模式） ·················································································39

回波清除（渔探模式） ························································································39

水温图（渔探模式） ····························································································40

鱼群报警器（渔探模式） ·····················································································40

深度报警器（渔探模式） ·····················································································41

超远程（渔探模式） ····························································································42

深度显示器（渔探模式） ··················································································· 42

传送幅度（渔探模式） ······················································································· 42

背景颜色··················································································································43

色调 ·························································································································43

颜色配置 ················································································································· 43

颜色清除···················································································································44

强度级 ·····················································································································44

杂乱回波 ·················································································································44

水温报警器··············································································································45

输出功率··················································································································45

脉冲长度 ··············································································································· 46

灵敏度模式 ············································································································46

标度线（底部扫描/渔探模式） ···········································································47

水温校正 ················································································································47

电压校正 ················································································································48

初始化 ····················································································································48

换能器设置 ···························································································································49

单位设置 ················································································································49

升降单元 ·········································································································50

NMEA输入 ·············································································································51

菜单列表·················································································································52

尺寸图·····················································································································55

升降单元尺寸 ·········································································································56

主机连接 ················································································································57

连接器信息 ············································································································58

主机安装 ················································································································59

内置式安装 ············································································································60

换能器安装 ··········································································································· 62

1. 安装位置 ········································································································ 62

2. 升降单元 ········································································································ 63

3. 换能器储存方法 ····························································································· 64

升降单元安装 ··········································································································65

水温传感器安装····································································································· 73

标准配置 ·················································································································74

升降单元标准组成 ···························································································75

可选件·····················································································································76

规格 ························································································································77

安全注意事项（请务必阅读该节内容） ············································· 1

--

本节所述重要注意事项旨在保护用户及周边人员，防止人身伤害与财产损失。

1. 主机操作

危险

●主机内采用高压电。

禁止非授权人员拆卸或改装该装置。如未遵守该要求，可能会发生触电危险。

※如需维修，请务必咨询本地经销商。

警告

●稳固安装装置。

否则可能造成事故，如人身伤害。

●禁止将屏幕显示信息作为导航。否则可能造成海上事故和事件。

※请使用官方航海图导航。

●船舶引航时请勿操作装置。否则可能造成海上事故和事件。

※使用前请确认周边安全。

●存在易燃材料时禁止启动装置。否则可能引起火灾。

●请使用指定电源。否则可能引起火灾和高温。

●禁止拆卸或改装装置。

否则可能引起火灾、触电、造成人员伤害。

●禁止使用湿手操作装置。

否则可能造成触电和装置损坏。

●出现问题、烟雾、起火时请断开电缆。否则可能引起火灾和触电。

请联系本地经销商或客户支持人员。

注意

●禁止将装置安装于直接接触雨水或喷雾的位置。

否则可能引起火灾和高温。

●禁止将装置安装于高温环境中。

否则内部高温可能会引起火灾、造成人员伤害和触电。

●使用接地。

可通过接地防止噪声影响。

●避免阳光直射。

否则可能造成查看困难及高温问题。

2. 电缆操作

警告

●请使用指定电缆。否则可能引起火灾和高温。

●拔掉电源插头后请勿随意搁置。

插头湿润可能会造成火灾或高温。

●请以安全方式连接电缆。错误的接线方式将造成事故。

※禁止将重物置于电缆上方或过度弯曲电缆。

●禁止拆卸或改装电缆。

否则可能引起火灾、高温或触电。

●禁止使用损坏电缆。

否则可能引起火灾或触电。

注意

●断开插头时禁止拔出电缆。

电缆损坏将造成火灾和触电。

※拔出时请握住插头然后拔出。

●安装装置时禁止将重物置于电缆上。否则可能割断电缆并造成电缆过短。

3. 换能器和水温传感器操作

危险

●船只上的任何工作都十分不稳定且危险。

换能器和水温传感器的安装/维护应该于船只停靠在陆上或固定于船坞等期间完成。

警告

●将换能器安装于船只底部时，确保船只内通风良好。溶剂等产生的挥发性气体可能引起中毒症状。

●需要对整个船体进行防水处理。否则可能造成海上事故。

●禁止使用湿手操作电动工具。否则可能引起触电。

●通电时禁止拔出换能器插头。否则可能引起触电。

4. TFT LCD面板

●TFT LCD面板采用高精度技术。因此其有效像素超过99%，像素损失和持续着色像素为 0.01%或更多。请充分理解本规范内容。

5. 操作注意事项

启动引擎时关闭电源

引擎启动时电池电压将发生变化。可能会对装置造成一定程度的损坏。启动引擎时请关闭电源。

电源11~35V

使用11~35V直流电操作装置。

禁止使用有机溶液

请勿使用有机溶液如稀释剂或乙醇等清理装置，因为装置的多数零件为塑料零件。灰尘较多时，将软布浸入合成清洗剂，拧干后进行清理。

特性

➣	超紧凑型传感器

自船只底部测量，传感器直径仅75mm。

➣	全方向扫描

声纳传感器可实现360度全方位扫描。

➣ 	高速扫描

通过精准&紧凑型发电机和数字处理程序完成高速扫描。

➣	数字声纳

清晰显示，高灵敏度，噪声降低。

➣	4分区显示模式

声纳模式：显示屏包含四个屏幕，可显示不同倾斜角度画面。底部扫描模式：四个屏幕，可显示不同扫描方向画面。

基本特性

频率：290kHz

扫描方式：180度半径全扫描

量程：200-300米

显示器

[声纳模式示例]

距离比例尺

回波

动画

频率

增益条

海底

倾角

步进角

扇形区 范围

倾角显示

步进角

显示扫描区域角度

范围

※1 水温

本船

色配列

GPS标记

电压

※1当连接至水温传感器时显示。

※2 仅在选择自动升降单元时可用。

※2 升降单元指示器

[底部扫描模式示例]

本船	深度比例尺

动画

频率

增益条

扫描显示

步进角

步进

深度标记

回波

水平比例尺

海底

深度范围

扇形区

范围

色配列

显示扫描区域角度          范围

※1 水温

电压

※1当连接至水温传感器时显示。

※2 仅在升降单元为自动时可用。

GPS标记

※2升降单元指示器

[渔探模式示例]

※2 升降单元指示器	鱼群

GPS标记

频率

增益条

底部

量程

色配列

二次回波

深度	电压

水温※

※1当连接至水温传感器时显示。

※2 仅在升降单元为自动时可用。

说明

1.主机前视图

①开关机/亮度（第10页）

电源开关与显示器亮度调节。

②用户按键<A~H>

设置4分区显示模式或重叠模式时的倾角角度。（第24、25页）

设置4分区显示模式的扫描方向。（第26页）

移位设置（显示移位范围）。（第30页）

设置渔探模式增益。（第33页）

设置近场/远场增益距离灵敏度。（第34页）

③CLR （第12页）

取消菜单。

④模式（第13页）

切换至声纳、底部扫描或渔探模式。

⑤方向（上/下/左/右）（第12页）

可在打开菜单时移动所选项、修改设置。

未打开菜单时，上/下键，，可移动以手动扩大范围，左/右键，，可将标记向水面或海底方向移动。

⑥菜单（第12页）

显示菜单。

⑦设置（第12页）

选择执行按钮。

⑧方向调节（第14页）

顺时针或逆时针旋转导向中心。

⑨扇形区（第18页）

更改扫描区域角度。

⑩偏心（第20页）

显示偏心画面。

⑪4分区显示（第22页）

显示四分区画面。

⑫增益（第32页）

调节灵敏度。

⑬范围（第29页）

设置深度显示范围。

⑭倾角（第16页）

设置单画面显示模式的倾角。

2. 主机后视图

[换能器连接器板A+B]

将B板固定至换能器连接器并使用蝶形螺栓固定。

换能器连接器板 B

蝶形螺栓

换能器连接器板A

换能器连接器（12P）

接地

如图所示，使用M4×10

螺丝和2个垫圈。

①显示器电源插头（5P）（可选）

②RGB图像输出接口（可选）

③NMEA（GGA、VTG或RMC）输出接口（6P）

④水温传感器（8P）（可选）

外部触发器（8P）（可选）

升降单元自动控制器（8P）（可选）

□当同时使用多台设备时，需要使用8P接线箱

（XB-217H，可选）。

⑤直流电源插头（2P）

⑥换能器插头（12P）

开机/关机

功率

功率/亮度电位计

1 顺时针旋转功率/亮度电位计，打开电源。

电源指示灯点亮表示显示器启动。

2 逆时针方向旋转功率/亮度电位计，

关闭电源。

注意：启动船上发电机时关闭电源，否则电池电压的不稳定变化可能会影响装置。

屏幕亮度

亮度调节

电源开关/亮度调节

1 调节亮度。

向右旋转变亮。

向左旋转变暗。

换能器设置

换能器设置

1 以下画面为出厂设置和初始化画面。按下设置按钮或右方向按钮以显示设置画面

未选择换能器

设置频率

2 ●换能器设置

<注意>

错误设置可能会损坏换能器和装置。

〔设置（SET）〕或〔 ►选择换能器 ►

在1. 选择换能器（1. SELECT 换能器）中选择频率。

●扫描端口设置

每次更换换能器时都需要设置扫描端口。

●选择升降单元

选择升降单元。

手动：手动升降

自动：自动升降

※最初显示“未选择”。

需要设置所有项目（选择换能器，扫描端口和升降系统），否则将无法使用。

菜单

菜单

使用[菜单]/[方向]/[设置]/[CLR]（[MENU] / [DIRECTION] / [SET] / [CLR]）按键修改设置。

CLR

菜单

1	[菜单]键

方向	设置

①点击菜单（ MENU）键显示菜单1（Menu 1）。

②再次点击菜单（MENU）键显示菜单2（Menu 2）。

③点击菜单（MENU）键，水温报警画面将返回菜单2（ Menu 2）。

[方向]（[DIRECTION]）键

2

①移动到所选项。

[方向]（[DIRECTION]）键

3

①使用左右（Left/Right）键修改数值。修改菜单设置。

修改后，新设置值即刻生效。

②水温警报/深度警报：点击右键切换至设置画面。

[设置]（[SET]）键

4 ②   点击	键

②保存图像。（第27页）

5	[CLR]键

①点击键，取消菜单显示。

点击 键显示设置菜单，或	点击 键显示右侧项。

声纳模式切换

切换至声纳、底部扫描或渔探模式。

※切换模式期间，设置换能器需要一定时间。

模式按钮

1 按下	键切换模式。[声纳模式] – [底部扫描模式] -

[渔探模式]

※菜单打开时，该按键无效。

模式按钮

菜单按钮

1 转至菜单1 – 模式。

声纳：切换至声纳模式

底部扫描：切换至底部扫描模式

渔探：切换至渔探模式

扫描方向（声纳/底部扫描模式）

自船只位置旋转至探测方向。

声纳模式

以1.8°步进角修改扫描方向。

1	按键为顺时针方向旋转。

按键为逆时针方向旋转。

正点

搜寻区域

逆时针方向	顺时针方向

底部扫描模式

范围：0°~180° ，1.8°步进角。

0°：右侧显示朝向方向，180°：左侧显示朝向方向。

1	按键为顺时针方向旋转。

按键为逆时针方向旋转。

正点

扫描方向：逆时针方向

扫描方向：

顺时针方向

正点中心位置角度

红色表示正点中心。

右侧显示：黑色圆圈

左侧显示：白色圆圈

倾斜角度（声纳/底部扫描模式）

修改倾角。

声纳模式

范围：0°~90° ，1°步进角。

（0°：朝向（水面）方向，90°：垂直方向）

1	向上移动。

向下移动。

倾角

修改该倾角。

向上移动。

倾斜

向下移动。

倾斜

显示最大水平距离和最大垂直深度。

（显示范围为40m时：

倾角：60°

最大水平距离：20m

最大垂直深度：35m

范围40m

Tilt

显示倾角。

红色线表示倾斜方向

（显示范围）

底部模式

步进角以1.8°旋转。

范围：400kHz最大120°

45/180kHz最大60°

290kHz最大180°

1	顺时针方向移动目标区域。

逆时针方向移动目标区域。

倾斜

顺时针方向移动

逆时针方向移动

修改中心方向与角度

探测范围（声纳/底部声纳模式）

切换可扫描区域范围（角度）。

角度变小，	角度变大。

范围按钮

声纳模式

有9种不同的角度可供选择。

30°、60°、90°、120°、150°、180°、240°、300°、360°

改变该角的角度。

显示所选角度。

底部扫描模式

渔探模式：30°、60°

声纳模式：30°、60°、90°、120°

改变该角的角度。

显示所选角度。

步进角（声纳/底部声纳模式）

步进角

选择换能器移动角度。

1 转至菜单1 – 步进角。

S1~S6：S1的图像清晰度更高，但相比S6，速度较慢。

※有时，所选步进角未应用于声纳模式。屏幕显示所选步进角及激活步进角。

所选步进角

实际激活步进角

高速扫描（声纳模式）

【高速扫描模式】

相比常规设置，高速扫描可在显示屏上完成快速绘制。

高速扫描设置

1 转至菜单1 – 步距。

选择“S6F”。

显示S6F

本船标记（声纳/底部声纳模式）

本船标记

屏幕显示本船标记。

可通过本船标记判断船只方向。

1 转至菜单1 – 2 本船标记

关：关闭

开：开启

※4分区显示模式不显示本船标记（第22页）

偏心模式（声纳模式）

扩大目标区域可显示偏心图像。

向下移动船只以扩大前方视图。向左移动船只以扩大右侧区域。

偏心模式

1 按下	修改[前]→[右]→[左]→[后]→[关闭]（[Front]→［Right］→［Left］→［Rear］→［OFF］）。

偏心按钮

前	右	左	后

船只

动画显示（声纳/底部声纳模式）

动画视图

类似3D动画出现在显示屏右上角，显示换能器的发射方向。

1 选择“4.动画”。

开：开启

关：关闭（显示扫描或倾斜视图。）

[动画视图]

[扫描视图（仅适用于声纳模式）]

显示中心角度。

红色表示正点中心。

[倾斜视图（仅适用于底部扫描模式）]

倾角

红线表示中心角

左侧显示白色圆圈。右侧显示黑色圆圈。

4分区显示模式（声纳/底部扫描模式）

为四分区画面设置不同的倾角。

显示顺序详情请参考“显示顺序（4分区显示模式）”（第23页）。

4分区显示模式

1 按下	开启/关闭4分区显示模式

四分区显示

※切换至4分区显示模式设置需要花费一定时间。

※底部扫描模式：使用4分区显示模式时，中心位置始终为0°。

显示顺序（4分区显示模式）

显示顺序（4分区显示模式）

1 【声纳模式】

转至菜单1-7.其他声纳。

【底部扫描模式】

转至菜单1-5.其他底部扫描。

2 选择4分区显示模式的显示顺序。

各倾角（声纳模式）

修改倾斜角度

1 以下按键用于设置各倾角。

按钮

左上角：	右上角：

左下角：	右下角：

倾角

按下倾斜（TILT）按钮同时

修改所有倾角。

左上倾角

右上倾角

※1

左下倾角

右下倾角

※1. 各倾角均显示于右上角。

※详细信息请参考第16页倾角。

重叠显示模式（声纳模式）

重叠显示模式

重叠显示模式指1幅所选全图显示画面中包含多个倾角。

选择重叠显示模式时，1幅所选全图显示画面将中采用不同颜色显示三个倾角信息。

开	：激活重叠显示模式

关	：取消重叠显示模式

设置倾角。

可以使用这三个按键修改各倾角

未使用。	（绿色）

（黄色）

（红色）

该模式显示3种不同模式的最强反应颜色。

*重叠显示模式中禁用色谱、干扰度和强度功能。

标记（第35页）显示黄色倾角

各扫描方向（底部声纳模式）

改变扫描方向

1 以下按键用于各扫描方向设置。

按键

左上方：	右上方：

左下方：	右下方：

※按下正点按键可同时修改所有扫描方向。

正点按键

左上扫描方向

右上扫描方向

左下扫描方向

右下扫描方向

※1本图显示首侧方向角度。

将图像保存至存储卡·

可以将所显示图像储存至存储卡，KD05-C-P.

文件格式/大小为BMP（bitmap）/640x480，以便使用PC进行处理打印等。

保存图像

1 转至菜单2-初始化-保存图像与设置

关：关闭

开：开户	保存图像

存储卡

1 移开卡槽的卡盖。

2 将存储卡KD05-C-P插入卡槽。

3 点击	保存图像。屏幕将显示“保存”信息。

※菜单打开时，禁用该功能。

4 可以使用PC等查看存储卡KD05-C-P中保存的图像。

设置（执行按钮）

※存储卡的使用方法请参考后页。

存储卡

[存储卡]

可以在装置与存储卡间复制数据。建议使用Hondex提供的存储卡。

1 移开卡槽盖。

2 插入存储卡时，贴纸面应该面向操作人员。将存储卡插入卡槽。

卡槽盖

拧松螺丝

拧松螺丝

拿掉卡槽盖。	插入存储卡

卡槽

贴纸面

注意1）机器与存储卡无法同时储存数据。因此，需要将重要数据单独保存至外部存储器进行备份。

注意2）贴纸面必须面向操作人员（正面）。插入错误将损坏存储卡。

※卡槽盖始终保持打开状态，取出/插入存储卡的情况除外。

显示范围

显示范围

在屏幕上设置显示范围（自水面测量深度）。

采用声纳模式时

声纳束（与船只间的倾斜距离）

距离

1 [较浅显示范围]

点击	选择较浅范围。

范围

[较深显示范围]

点击	选择较深范围。

※可以单独设置声纳模式、底部扫描模式和渔探模式范围。

※范围显示深度。可能会显示海底反射重影。（第31页）

移位（显示范围移位）（声纳模式）

移位（视图移位）

可向下移动初始显示深度。例如，在0-8m范围内向下移动4m时，初始显示范围将为4m，显示范围变为4-12m。

[移位前]

[移位后]

4m移位

4m移位

显示范围	显示范围4m移位

用户按键G、H

1 【移位至较浅深度】

点击用户按键〔	〕，

显示范围将变浅。

【移位至较深深度】

点击用户按键〔	〕，显示范围将变深。

慢速扫描（声纳模式）

使用比实际深度（距离）更浅的范围时，可能会显示海底反射回波。降低扫描速度可减少或消除重影。

扫描速度设置

1 转至菜单1-7.其他声纳。

2 转至2.扫描速度。

STD	：常规

LOW	: 使用比实际海底深度（距离）浅的范围（短范围）时，如果出现重影可选择慢速扫描。

※使用S1或S2，该功能于小于60m的范围内有效。

灵敏度

数字渔探仪可同时修改全屏（前一幅图像）灵敏度。查看前一幅图像时，该功能便于手动调节灵敏度。

增益调节（声纳模式、底部扫描模式）

[增益：灵敏度]

调节接收器对海底或鱼群探测的灵敏度。

增益

灵敏度

1 [调低灵敏度]

点击	降低灵敏度。

[调高灵敏度]

点击	提高灵敏度。

增益调节（渔探模式）

※在菜单中选择单频或双频显示。（→第36页）

※双频仅适用于使用45-180kHz换能器的情况（→第36页）

●单频

1 [调低灵敏度]

点击	，用户按键B	，或用户按键D	，降低灵敏度。

[调高灵敏度]

点击	，用户按键A	，或用户按键C	提高灵敏度。

●双频

1 [调低灵敏度]

点击用户按键B	调低右侧显示器灵敏度。

点击用户按键D	调低左侧显示器灵敏度。

点击	调低两个显示器灵敏度。

[调高灵敏度]

点击用户按键A	调高右侧显示器灵敏度。

点击用户按键C	 调高左侧显示器灵敏度。

点击	调高两个显示器灵敏度。

用户按键A、B、C、D	增益按键

近/远增益（声纳模式）

近/远增益

修改近距离/远距离个别增益设置。 仅可提高远距离灵敏度。降低近距离灵敏度可减少浮游生物或水面回波。

1 转至菜单1-5.近/远增益。	点击[设置]（[SET]）键。

2 左下方显示设置。

<近/远增益>

灵敏度

±10dB（±10级）

距船只距离

[菜单]

结束

：船只位置

：距船只10m

：距船只20m

：距船只50m（或更远）

：完成设置

A/B、C/D、E/F、G/H  按键

设置键	菜单键

※有关距离设置的更多详细信息请参考近场/远场增益距离设置（第35页）。

近/远增益距离设置（声纳模式）

近/远增益设置

可以修改近/远增益适用距离（第34页）。

1 转至菜单1-7其他声纳 – 3 近/远增益类型。

2

选择类型：S或L

短距离：0、10、20、50m

长距离：0、20、40、100m

标记（声纳模式）

标记

点击任何按键	显示浅蓝色线。

点击任何按键	显示黄色圆圈标记。

线指示探向方位。在中心位置以浅蓝色数字标出探向方位。

点击	顺时针方向旋转线。点击	逆时针方向旋转线。圆圈标记显示距船只距离。显示器中以黄色表示垂直/水平距离。

点击	按键放大圆圈标记。点击	按键缩小标记。

点击清除键	，模式键

,	偏心模式键	,

或启用/禁用4分区模式键	禁用环形标记。

方位线

方位

方位圈标记（VRM）

垂直距离

水平距离

清除键	偏心

模式

方向	四分区显示

深度标记（底部声纳/渔探模式）

深度标记

点击	显示向下移动的深度标记线。

点击	 将标记上移。

线上显示标记深度数值。

深度标记线	深度

向左键

（线向上移动）

向右键

（线向下移动）

双频切换

双频切换

1 转至菜单1 – 显示。

290	： 单屏显示290kHz

290-290   ：双屏都显示290kHz

仅适用于渔探模式

（当双画面都显示相同频率时，你可通过左侧和右侧按键来分别调节灵敏度。）

仅适用于渔探模式

※声纳/底部扫描模式：无法显示双频率。

※单频（290kHz）声纳/底部扫描模式：无显示器切换功能

※每种模式均可完成个别显示器设置：声纳、底部扫描模式、渔探模式。

传送速度（渔探模式）

传送速度

渔探显示器右侧持续显示最新图像（船只下方图像），并将旧图像移动至左侧。传送速度指图像移动速度。改变该设置值，整个显示画面将改变。

[传送速度与渔探仪速率的关系]

传送速度分为6种不同类型。 下表为各种设置的渔探速率参考。

1 选择菜单1-渔探 – 1.扫测。

扫测

测深

最大

选择1.扫测。

快

2 6个等级：停止、1、2、3、4、S

慢

停止

[高速模式]

・  选择“S”高速模式。

・  5m范围最大速度为1,800 次/分钟。

※HS模式的脉冲长度较短。

※HS模式的可探测深度小于常规模式。

※二次回波脉冲长度较短或出现陌生回波造成灵敏度较低问题时，禁止使用该模式。

※深度为50m或更深时，使用该模式无益处。

A-模式（渔探模式）

A模式

A模式出现于渔探仪图像和深度指示期间。宽度变化取决于反射回波信号强度。

1 选择菜单12-渔探 – 2.A模式。

2 设置2.-A模式。

开：A模式开启

关：A模式关闭

扩大显示（渔探模式）

扩大显示

[扩大显示]

扩大显示见屏幕左侧。

1	选择菜单1-渔探-3.扩大模式。

2

从关闭、海底锁定、自动扩大或手动扩大选项中选择。

关：取消扩大模式。

海底锁定：绘制海底直线并扩大自海底的上部区域。

自动扩大：基于中心自海底扩大上/下方向。

手动扩大：自所选位置扩大上/下方向。

使用移动位置。

显示范围变化基于所选扩大比。

扩大率

可选择2x、4x、8x扩大率。

1 选择菜单1-渔探 – 4.扩大率。

2 设置4.扩大率。

×2、×4、×8

移动扩大位置（渔探模式）

移动扩大区域

可以向海面或海底方向移动扩大区域。

※可选择2x、4x、8x扩大率。

※ 默认设置：手动/自动扩大选择x4

上/下调节按键

1 选择菜单1-渔探-3.扩大模式。

2 选择3.扩大模式中的手动调节。

3 使用	移动区域。

点击      向上移动。

点击     向下移动。

回波消除（渔探模式）

回波消除

减少异步噪声如其他鱼群探测器声、电子噪声、气泡和机械噪声。

1 选择菜单1-渔探 – 5.其他。

渔探 – 1.C- 回波

设置 – 1.C- 回波。关闭，L、M、H

2

水温图（渔探模式）

水温图

显示水温图。了解水温和潮汐变化后易于判断鱼群点。

1 选择菜单1-渔探 – 5.其他

渔探-2.水温图。

2 选择-2.水温图。

开：使用

关：不使用

※显示水温图需要使用可选水温传感器。

鱼群报警器（渔探模式）

鱼群警报

探测到鱼群时开启警报。

1 选择菜单1-渔探 – 5.其他渔探 – 3.鱼群警报。

2 选择3鱼群警报。

S	：高灵敏度模式，用于探测小型/大型鱼群。

L	：低灵敏度模式，仅用于探测大型鱼群。

关闭   ：鱼群警报关闭。

注意）鱼群警报可能会对鱼群之外的物体产生反应。

深度警报（渔探模式）

深度警报

[深度警报]

2个不同深度范围内或超过该范围将开启警报（深度设置1，深度设置2）。

1 选择菜单1-渔探 – 5.其他渔探 – 4.深度警报-1.警报设置。

2 选择1.警报设置

范围内：2个所选深度范围内开启警报。

范围外：超过2个所选深度范围开启警报。

关	：深度警报关闭

3

设置2.深度设置1和3.深度设置2。

范围外

警报

深度1：10m

深度1：15m

警报

范围外

范围内

警报

示例）

远程（渔探模式）

远程

如果发生变化，所有先前的图像将自动根据当前深度（屏幕显示深度）改变。

1 选择菜单1-渔探 – 5.其他渔探 – 5.远程。

2 选择5.远程。

开：使用

关：不使用

深度显示（渔探模式）

深度显示

选择深度数值显示大小。

1

选择菜单1-渔探 – 5.其他渔探 – 6深度数值。

2 S、M、L、关闭（不显示）

传送幅度（渔探模式）

传送幅度

每次都需要选择传送幅度（行数）。（1，2，3）

1 选择菜单1-渔探 – 5.其他渔探 – 7.传送幅度。

2 选择7.传送幅度。

1，2，3

※“2行”指同一副回波图同时出现于2行中。

背景颜色

背景颜色

周围亮度使得显示屏上的视觉图像呈现出不同的样子。从4种不同颜色中选择背景颜色即可看清图像。

1 选择菜单2 – 1.背景。

2 选择1.背景。

（黑色、蓝绿色、蓝色、白色）

色调

色调

设置显示器色调。

日间模式亮度较高。夜间模式亮度较低。

1 选择菜单2 – 2.色调。

2 选择菜单2.色调。

（日间/夜间）

色配列

色配列

根据反应强度，将声波的反射信号转化为17级数字信号。颜色配置指16级颜色设置，背景颜色除外。通过颜色配置显示鱼群图像。所显示颜色可表现出反应强度。此外，可以通过修改颜色配置的方法强调特定反应。

1 选择菜单2 – 3.色配列-1.色配列。

2 选择1.颜色配置。

5种模式：0~4

※使用“重叠显示模式”时禁用设置（第25页）

颜色清除

颜色清除

基于反射回波和所选色谱显示鱼群与海底图像。

“颜色清除”功能能够依次删除最弱反应颜色，擦除浮游生物或水内污物后即可轻松判断鱼群。

1 选择菜单2 – 3.色配列-2.颜色清除。

2 选择菜单2.颜色清除。

13级：关闭~12

※使用“重叠显示模式”时禁用设置（第25页）

强度

强度

该设置可显示更多强反射（信号）颜色。

1 选择菜单2 – 3.颜色设置-3.强度颜色。

标准

高	较强颜色

最大

※使用“重叠显示模式”时禁用设置（第25页）

回波清除

回波清除

删除多余弱噪声即可清晰区分鱼群。

选择菜单2 – 3.颜色设置-4.回波清除。

1

标准

1

2               较强噪声减弱

3

※使用重叠显示模式 时禁用设置（第25页）

水温警报

水温警报

2种不同水温范围内或超出该范围时开启警报。

※启用水温警报需要使用可选水温传感器。

示例）温度1:5℃

温度2:10℃

1 选择菜单2 – 4.水温警报-1.警报设置。

2 选择1.警报设置

范围外

范围内：2种所选温度范围内启动警报。

范围内

范围外：超出2种所选温度范围启动警报。

范围外

关：水温警报关闭。

3 设置水温1和2。

输出功率

输出功率

选择输出功率类型。

1 选择菜单2 – 5.输出功率。

2 选择5.输出功率。

关闭、低、高

（关：未发射。接收器开启。）

※出厂设置：“高”。需要时可降低输出功率。

脉冲长度

脉冲长度

脉冲长度一般采用基本设置，但脉冲长度可以选择。选择“短”意味着所选脉冲长度为标准长度的两倍。

1 选择菜单2 – 6.脉冲长度。

2 选择6.脉冲长度。

SHORT：可探测范围较短，但分辨率较高。此外，耗电量较低。

NORM：标准模式

灵敏度模式

灵敏度模式

选择接收器灵敏度。鱼群位于较深水域等时，请选择“高”。

1 选择菜单2 – 7.灵敏度。

选择7.灵敏度。STD：标准。

HIGH：较高灵敏度。

※使用增益按键调节标准灵敏（参考第32页“灵敏度”。）

标尺线（底部扫描/渔探模式）

标尺线

屏幕显示水平线（标尺线）。

1 选择菜单2 – 8.标尺线。

2 选择菜单8.标尺线。

开：使用

关：不使用

水温校正

水温校正

修正水温。

1 选择菜单2 – 9.调节-1.

水温校正。

2 选择1.水温校正。

-3.0℃~+3.0℃

电压校正

电压校正

显示电压与实际电压不符时需进行电压校正。

选择菜单2 – 9. 调节 - 2.电压校正。

1

2 选择-2.电压校正。

-3.0V～+3.0V

初始化

初始化

所有设置初始化。

1 选择菜单2 – 0.初始化 – 1.初始化全部设置。

2 1.初始化全部设置。

点击设置按键启动初始化。

换能器重置

换能器设置

1 选择菜单2 – 0.初始化 – 2.换能器设置。

2 使用方向键	选择换能器。

●换能器设置

在1. 选择换能器（1. SELECT 换能器）中选择频率。

●扫描端口设置

每次更换换能器时都需要设置扫描端口。

●测试模式

仅适用于测试。禁止用于常规操作。

●选择升降单元

选择需要使用的升降单元。

手动：手动升降单元

自动：自动升降单元

单位设置

单位设置

可选择“米”、“英尺”、“英寻”或“西班牙噚”

1 选择菜单2 -0.初始化 -3.单位设置。

2 选择3.单位设置。

m、ft、fa、br

升降单元

使用升降单元时，请在换能器设置的升降单元选项中选择“自动”（第11、49页）。

随后将显示“升降单元指示器”，可进行自动升降单元上/下操作。

※请务必于船体停止移动后（小于3海里/小时）执行自动升降单元上/下操作。否则可能造成危险。

【自动升降单元指示器】

可通过自动升降单元指示器观察升降单元位置。

扇形区

范围

自动升降单元指示器

※请将自动升降单元指示器作为参考。自动升降单元指示器通知您可以结束操作时，水压也等可能导致操作时间延长（自动升降单元发出蜂鸣声，即表示升降单元处于工作状态。）

※换能器投影位于升降单元下方时闪烁蓝灯，船只速度超过3海里/小时时闪烁红灯，超过11海里/小时时亮红灯。（显示GPS标记时工作（→51页）。）

升降单元上/下

通过菜单控制升降单元上/下。

1	在菜单1中设置[自动升降单元]。

上：换能器上升。

下：换能器下降。

※船只航行时无法完成上/下操作。

（显示GPS标记时生效（51页）。）

※自动升降单元发出蜂鸣声，即表示升降单元处于工作状态。

NMEA输入

使用GPS数据

输入定位进装置的相关NMEA数据（GGA、VTG或RMC）时，

显示GPS标记。（※定位期间不显示GPS标记。）

显示GPS标记（定位期间）时，升降单元的某些功能将启动。

使用深度数据

输入装置深度的相关NMEA数据（DBT）时，将显示深度。

【使用声纳模式和底部扫描模式时】

所示深度低于范围。

扇形区

范围

GPS标记

显示深度

【使用渔探模式时】

即使选择“暂停”扫测速度，也能够显示深度。

菜单列表

<菜单1>

※出厂设置：下划线大写字母项

声纳

1. 步进角	[ S1，S2，S4，S6，S6F ]	→19页

2. 本船标记	[ 关，开 ]	→20页

3. 模式	[声纳，底部扫描，渔探]	→13页

4.动画	[ 关，开]	→21页

5.近/远增益	→34页

6.重叠显示	[关，开 ]	→25页

1.4-分区显示顺序	→23页

7. 其他声纳

2. 扫描速度	[ 标准，低 ]	→31页

3. 近/远增益类型	[ 标准，低 ]	→35页

自动升降单元 ※2	[ 上，下]	→36页

→50页

※1   仅使用45-180kHz 规格

※2   仅适用于升降系统采用“自动”设置时。

底部扫描

| 1. 步进角 |  |  | [ S1，S2，S3，S4，S5，S6 ] | →19页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 本船标记 |  |  | [ 关，开 ] | →20页 |
| 3. 模式 |  |  | [声纳，底部扫描，渔探] | →13页 |
| 4.动画 |  |  | 关，开 ] | →21页 |
| 5.其他底部扫描 | 1. 4-分区显示顺序 |  |  | →23页 |
| 自动升降单元 ※2 |  |  | [ 上，下 ] | →36页 |

→50页

※1   仅使用45-180kHz 规格

※2   仅适用于升降系统采用“自动”设置时。

渔探

| 1. 传送速度 |  |  | [ 停止，1，2，3，4，S ] | →37页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. A模式 |  |  | [ 关，开 ] | →38页 |
| 3. 扩大模式 |  |  | [关，海底锁定，自动扩大，手动扩大 ] | →38页 |
| 4. 扩大率 |  |  | [ ×2，×4，×8 ] | →39页 |
| 5. 其他渔探 | 1.C- 回波 |  | [ 关，L，M，H ] | →39页 |
|  | 2.水温图 |  | [关，开 ] | →40页 |
|  | 3. 鱼群警报 |  | [ 关，S，L ] | →40页 |
|  | 4. 深度警报 | 1.警报 | [ 关，范围内，范围外] | →41页 |
|  |  | 2.深度设置1 | [1m ～ 800m] 10m | →41页 |
|  |  | 3.深度设置2 | [1m ～ 800m] 500m | →41页 |
|  | 5.超远程 |  | [ 关，开] | →42页 |
|  | 6.深度数值 |  | [ 关，S ，M，L ] | →42页 |
|  | 7.传送幅度 |  | [ 1，2，3 ] | →42页 |
| 6. 模式 |  |  | [声纳，底部扫描，渔探] | →13页 |
| 7. 显示器 |  |  | [ 290，290-290 ] | →36页 |
| 自动升降单元※2 |  |  | [ 上，下 ] | →50页 |

※2   仅适用于升降系统采用“自动”设置时。

<菜单2>

| 1. 背景 |  |  | [黑色、蓝绿色、蓝色、白色] | →43页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 色调 |  |  | [日间/夜间] | →43页 |
| 3.颜色设置 | 1色配列 |  | [ 0，1，2，3，4 ] | →43页 |
|  | 2.颜色清除 |  | [关 ～ 12 ] | →44页 |
|  | 3.颜色强度 |  | [标准，高，最大] | →44页 |
|  | 4.回波消除 |  | [ 标准，1， 2，3 ] | →44页 |
| 4. 温度警报 | 1.警报设置 |  | [关，范围内，范围外] | →45页 |
|  | 2.温度设置1 |  | 0.0 ～ 50.0℃ 15.0℃ | →45页 |
|  | 3.温度设置2 |  | 0.0 ～ 50.0℃ 20.0℃ | →45页 |
| 5.输出功率 |  |  | [关，低，高] | →45页 |
| 6.脉冲长度 |  |  | [短，标准] | →46页 |
| 7.灵敏度 |  |  | [标准，高] | →46页 |
| 8.标度线 |  |  | [关，开] | →47页 |
| 9.调节 | 1.温度修正 |  | -3.0℃ ～ +3.0℃ 0.0℃ | →47页 |
|  | 2.电压校正 |  | -3.0V ～ +3.0V 0.0V | →48页 |
| 0.初始化 | 1.初始化全部设置 |  |  | →48页 |
|  | 2.换能器设置 | 1.换能器设置 | [ 290kHz, 45-180kHz，400kHz ] | →49页 |
|  |  | 2.扫描端口 | [ A，B，C，D ] | →49页 |
|  |  | 3.测试模式 | [关，开] | →49页 |
|  |  | 4.升降系统 | [手动，自动] | →49页 |
|  | 3.单位设置 |  | [ m，ft，fa，br ] | →49页 |
|  | 4.保存图像与设置 |  | [关，开] | →27页 |
|  | 5.带宽 |  | [宽，标准，NAR-1，NAR-2] |  |

尺寸图

<主机>	单位：mm

<机架>

升降单元尺寸

※请参考所提供的自动升降单元的自动升降单元操作手册。

吃水线达到250mm时的最小尺寸图纸。

*1：即使吃水线低于250mm，也必须确保储罐长度为300mm或更长。

单位：mm

总长度（650）（储罐长度+冲程+150）

储罐长度（距吃水线最少50mm或更多）

储罐长度（300）

吃水线

吃水线

吃水线

冲程

主机连接

换能器（聚音亭）

电缆

（+）白色

（ｰ）黑色

电池

11～35V DC

监视器电源

电缆（5P）（可选）

视频信号 RGB （可选）

NMEA（GGA、VTG或RMC）

输出设备

（NMEA输入/输出电缆（可选） XC-137H）

接地

M4×10螺丝与

2个垫圈

8P接线箱（可选）XB-217H

※ 同时使用多台设备时使用。

贯穿船体

水温传感器（可选） TC02CS+TCK01

Transom 水温传感器（可选）TC02ES+TCT01

Transom水温传感器（可选）TC03-05

TC03-10

外部触发器电缆（可选）XC-138H 升降单元上/下信号电缆

（自动升降单元标准）

连接器信息

注意：查看主机时将显示连接器图像。

1. 电源连接器

1. 电源（+）11～35V

2. 电源（-）

| 2. Tx/Rx连接器12P 识别码# | 电线颜色 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 白色 | 换能器 |
| 2 | 橙色 | 扫描电机- |
| 3 | 黄色 | 扫描电机 - |
| 4 | 红色 | 扫描电机 -A |
| 5 | 紫色 | 倾斜电机- |
| 6 | 青色 | 倾斜电机-B |
| 7 | 粉色 | 倾斜电机-A |
| 8 | 黑色 | 换能器 |
| 9 | 棕色 | 簧片开关 |
| 10 | 蓝色 | 扫描电机 –B |
| 11 | 屏蔽 |  |
| 12 | 绿色 | 倾斜电机- |

3.8P连接器

1.   GND

2.   触发器输出

3.   触发器输入（-）

4.   触发器输入（+）

5.   自动升降单元控制输出

6.   水温传感器（+）

7.   水温传感器（-）

8.   不适用

4. NMEA（GGA，VTG或RMC）输入/输出连接器

1.   GND

2.   数据输入（-）

3.   数据输入（+）

4.   不适用

5.   数据输出

6.   DC10.5V（200mA）输出

主机安装

警告

●牢固安装主机。

否则可能造成人身伤害。

※根据以下说明正确安装主机。

[安装程序]

<装置安装>

使用附带螺丝穿过机架孔固定装置（4处）。参考下图。

1.<机架>

在装置与机架连接处放置橡胶圈（2孔处）。

2.<定位>

使用安装机架于固定点处固定装置。设置标记。

※装置后方留出一定空间以连接电缆。

3.<安装机架>

固定机架4个孔处的附带螺丝。

※机架两边的切割缝面对背面。

4.<装置安装>

固定装置时参考下图。

将机架未使用的圆板

放在孔处。

主机t

橡胶圈

2个孔放置橡胶圈。

螺丝

6×20 SUS	橡胶垫圈

夹紧旋钮

内置式安装

警告

●牢固固定装置。

否则可能造成人身伤害。

※请务必遵守下文说明要求并采用官方安装方法。

[步骤]

于前面板的4个孔处固定装置。

1. 制作固定孔时请参考装置附带实际尺寸表。

内置式安装盖

（4个）

顶部

冲孔位置。

螺丝

4个

底部

※显示器前视图。

单位：mm

2．拆掉4个盖子以进行内置式安装。

3．拉出盖子。

4．将装置放入指定空间。

パネル穴）

5．使用4×30螺丝固定装置。	6．将盖子装回（4个）。

安装换能器

※请参考所提供的自动升降单元附带操作手册。

危险

●船舶上的任何工作都十分不稳定且危险。换能器的安装/维护应该于船只停靠在陆上或固定于船坞等期间完成。否则可能会造成人身伤害。

警告

●在船只底部安装换能器时确保船只内部通风。

溶剂等产生的挥发性气体可能引起中毒症状。

●需要对整个船体进行防水处理。

否则可能造成海上事故。

●禁止使用湿手操作电动工具。否则可能引起触电。

1. 安装位置

确定安装位置时请注意以下要求。

・请选择气泡、干扰和噪声影响较小的位置。

通常，龙骨是最佳安装位置。

如果无法在龙骨处安装声纳，移至旁边位置。

・无干扰位置。

・升降单元附近无障碍物。（尤其是首侧面）

除隔断超声波束外，首侧面障碍物还会导致气泡及探测问题。

2. 升降单元

请选择正确的升降单元安装位置。重要的是确保安全（强度与水密性）与易于安装。

在吃水线上方20mm处附加FRP。

最大吃水线

请为PVC管和FRP管喷涂双层涂层，FRP朝上。

将升降单元牢固固定于船只底部，确保船只振动不会影响装置性能。

（使用FRP作为固定材料）。

最小

管长度（Lt）：最小300

附加约5mm的FRP防挤压件，以降低航行期间的储罐内部水压。

套筒长度：Lt

防挤压件	水流方向

安装方法决定套筒长度。切断不必要部分。此外，需要记录管道长度，以作为上轴/下轴调节参考数值。

留出升降单元安装空间。

管道长度：Lt：最短300mm（冲程：200mm）

（满载吃水线+至少50mm）

※吃水线达到250mm或更低时，最短套筒长度应为300mm。

剩余长度Yt：最短70mm

轴长度：套筒长度（Lt）+冲程+剩余长度（Yt） – 130mm

3. 换能器的储存方法

安装与使用换能器时请注意以下问题。

1.   请确保直立放置/储存换能器。换能器外壳内部注油。侧放可能导致油泄漏流至电缆处。禁止侧放。

2.   换能器顶包含精密组件。剧烈震动和振动可能会造成损坏（无明显外部损坏，如划痕或凹痕等）。操作请小心。

3.		放下换能器时，速度请勿超过10海里/小时。如果速度超过10海里/小时，可能会造成换能器损坏或故障。 提速时请抬高换能器。

升降单元安装

※请参考所提供的自动升降单元附带操作手册。

1. 根据套筒长度Lt和剩余长度Yt切割上轴/下轴。

轴长度：套筒长度（Lt）+行程+操作长度（Yt） – 130mm

标准长度：1000mm

2. 在上轴/下轴的最低位置做标记

（切掉剩余长度）。

标记位置：套筒长度（Lt）+行程 – 130mm

操作长度（Yt）

提供管长度-1000mm

轴长度：管长度（Lt）+行程+操作长度（Yt）-130mm

操作小心。

划线标记。

管长度（Lt）+行程-130mm

操作长度（Yt）

划线标记。

3. 将Tx/Rx电缆穿过上轴/下轴。

4. 使用粘合剂粘合聚氟乙烯管和管座滑槽并旋转一次。拧紧管座与换能器。（正确的夹紧转矩级：8~10kgf.m）

拧紧，中间无空隙。

拧紧前，使用粘合剂将硬聚乙烯材料粘合至管座。

5. 使用管（储罐）导杆（A）固定上轴/下轴和换能器。

圆角

M5螺母

M5X20盘头螺丝

M5弹簧垫圈

尖头

插入壳片

管导杆（A）

将壳片滑入管导杆。

然后，使用M5螺丝固定。

首侧标记

壳片

6. 如果液体舱长度大于410mm，使用管（液体舱）导杆（B）固定。

M5螺母

成角导杆

圆形导杆：螺丝侧

M5x20盘头螺丝

M5弹簧垫圈

管导杆（B）

使用M5螺丝固定至管导杆（A）。

※如果套筒长度小于410mm，无需使用管（套筒）导杆（B）。

7. 确认换能器的首侧标记，并将标记贴于上部/下部轴。

制作上轴/下轴首侧标记。

首侧标记。

8. 拧松顶盖旋钮，将杆子穿过。

旋钮

面向正确位置。

收缩管

管导管

9. 放下顶盖直至其接触升降导杆，随后拧紧旋钮。

10.  将上轴/下轴插入套筒时小心不要在换能器顶造成划痕。

11. 固定前调解顶盖旋钮方向，以便于操作。

12. 缓慢放下上轴/下轴时握住轴的边缘。确保 位置达到下端线处，且首侧标记面向首侧方向。最后，拧紧旋钮固定轴。

首侧标记

首侧方向

下端线

接合管夹上端

13. 固定定位夹。

标记旋钮侧定位夹，使其始终面朝旋钮方向。如果其面朝其他方向，声纳方向将反转180度。

M6X12盘头螺丝

沿管夹通道安装定位夹。

旋钮

标记旋钮侧定位夹。移动管时，确保标记面向旋钮方向。

14. 滑动移动部分以进行检查。

拧松旋钮，检查上轴/下轴在顶部和底部间的移动是否顺畅。如果移动不顺畅或卡住，需要拆除储罐内部元件。

15. 使用夹具固定顶盖。	16. 使用管帽密封。

张开管帽包裹电缆。

管帽

粘合管帽与橡胶/塑料零件。

使用夹具固定。

17. 使用4x10螺丝固定操作导杆，保证方向正确。

握住导杆

将其转至正确方向。使用自攻螺丝固定。

4×10自攻螺丝

18. 安装完成后，确认升降单元的操作状态。

①首先，拧松顶盖旋钮并上下移动装置。

②确定装置位置后，拧紧旋钮并固定管。定位夹位于下限位置。

③如图所示，升降单元位置位于规定范围内。下限位置：冲程200mm

上限位置：将换能器安装于套筒内20mm或更高位置处。

定位夹

旋钮

定位夹

管长度（最短300mm）

冲程

下部位置

上部位置

水温传感器安装3

※水温传感器可选。

危险

●船舶上的任何工作都十分不稳定且危险。水温传感器的安装/维护应该于船只停靠在陆上或固定于船坞等期间完成。否则可能会造成人身伤害。

●禁止使用湿手操作电动工具。否则可能引起触电。

[贯穿船体水温传感器（15m）TC02CS的安装]

※仅适用于FRP船只。

（禁止在铝质船只使用此种传感器，否则可能造成腐蚀。）

传感器

软木塞

螺母

垫圈

橡胶垫圈

传感器

水温传感器通海阀

接头处进行防水密封。

[Transom水温传感器的安装]

TC02ES	TC03-05，TC03-10

传感器

标准配置

| 主机 1个机架 2个夹紧旋钮 2个橡胶垫圈 2个机架垫圈 | 电源线（DC07）2P 2m |
| --- | --- |
| 主机和机架配套螺丝 6x20 SUS x4个 | 内置式安装配套螺丝 4x30 SUS x4个 |
| 圆板 ×2 | 电缆帽（GC01） ×2 |
| 换能器（聚音亭） (12P 10m) |  |
| 内置式固定手册 | 操作手册 |

自动升降单元标准组成

※请参考所提供的自动升级单元的自动升降单元操作手册。

| 导杆-A x2 M5x20 SUS 螺丝 ｘ8 M5 SUS 弹簧垫圈 x8 M5 SUS 螺母 ｘ8 | 导杆-B x2 M5x20 SUS 螺丝 ｘ8 M5 SUS 弹簧垫圈 x8 M5 SUS 螺母 ｘ8 |
| --- | --- |
| 定位夹 x2 M6x12 SUS 平头螺丝 x2 | 夹具（PK01） |
| 管帽 | 操作导杆 4x10 SUS x2 |
| 总管 聚氟乙烯管 PVC-U VP75 1m | 连接管/与托座 聚氟乙烯管 HI-VP VP25 1m 管托座 HI-VS VP25 x1 |
| 顶盖 |  |

可选件

| 8P接线盒（XB-217H） | 外部触发器电缆（XC-138H） （8P-8P 2m） |
| --- | --- |
| NMEA 输入/输出电缆（XC-137H） （6P-6P 2m） | GPS天线 （GP-16H（L）） 电缆长度：10m |
| DGPS天线（DGP-12JB） 电缆长度：15m |  |

| 显示器 | 显示器 | 10.4 TFT彩色LCD |
| --- | --- | --- |
|  | 显示器式样 | Landscape |
|  | 像素 | 640 × 480 |
|  | 工作电压 | DC11V ~ 35V |
|  | 尺寸（mm） | 254.5（H） x 268（W） x 152（D） |
|  | 重量 | 约 4kg |
| 声纳模式 45-180kHz 400kHz 290kHz | 正点（扫描） | 0° ~ 358.2° / 1.8°步进角 |
|  | 倾斜 | （声纳型） 0° ~ 90° / 1°步距 （渔探） 60° ~ 90° / 1°步距 |
|  | 步进角 | S1（1.8°），S2（3.6°），S4（7.2°）， S6（10.8°），S6F |
|  | 偏心模式 | 关/前/右/左/后 |
|  | 4分区显示模式 | 关 / 开 |
| 底部扫描模式 45-180kHz 400kHz 290kHz | 正点（扫描） | 0° ~ 180° / 1.8°步进角 |
|  | 范围扇形区 | （声纳型） 30° 60° 90° 120° （渔探）30° 60° |
|  | 步进角 | S1（1.8°），S2（3.6°），S3（5.4°），S4（7.2°）， S5（9°）S6（10.8°） |
| 渔探模式： | 传送速度 | 5速度 +停止 |
|  | A模式 | 关 / 开 |
|  | 扩大 | 关/海底锁定/自动扩大/手动扩大 |
|  | 扩大比 | x2 / x4 / x8 |
|  | 清晰回波 | 关 / 开 |
|  | 水温图 | 关 / 开 |
|  | 鱼群警报 | 关 / S / L |
|  | 深度警报 | 关/范围内/范围外 |
|  | 超远程 | 关 / 开 |
|  | 深度数值 | 关 / S / M / L |
|  | 传送幅度 | 1 / 2 / 3 |
| 通用 | 显示范围 | 0 ~ 800ｍ |
|  | 背景颜色 | 4种颜色（黑色，蓝绿色，蓝色，白色） |
|  | 色配列 | 5种模式 |
|  | 水温警报 | 关/范围内/范围外 |
|  | 输出功率 | 关/低/高 |
|  | 脉冲长度 | 短/标准 |
|  | 灵敏模式 | 标准/高 |

海外销售部

电话：

2014年6月	第6版